Info från Ocab

I fastigheten har flertalet friskluftsventiler installerats för inomhusklimatets skull med en bättre luftomväxling.

Detta har även en roll i radonåtgärderna då radonsugen skapar ett undertryck under husets betongplattor.

Radonsugen fungerar som så att 4 sugpunkter är installerade under betongplattan i källare och vardagsrum, dessa sugpunkter finns i källarens pannrum, samt i skafferi och under trappan till vardagsrum.

Sugpunkterna skapar med hjälp av en radonsug i skafferiet ett undertryck under huset för att ventilera radon innan det når boningsdelarna.

Radonhaltig luft blåses ut genom ytterväggen ut i det fria. Där späs radonen ut kraftigt direkt och utgör inga hälsorisker.

Från sugpunkterna är det sammankopplat med vita rör till radonsugen.

Radonsugen har en ungefärlig elförbrukning på 87W (0,087kW/h).

Radonsugen ska vara i drift alltid.

Service rekommenderas en gång om året. Det man gör då är att kontrollera filtret och vid behov dammsuger det och efter det nollställer servicepåminnelsen.

Lättast är att man kontaktar Ocab när detta sker så går de igenom det via telefon.